音乐灯带硬件连接与基本使用

【必要硬件】

产品地址：https://lw.hachina.io/

- nodemcu-32s

- 麦克风扩展板

- led灯带（neopixel/ws2812b/apa102/…）

【操作步骤】

- 硬件连接

  - 灯带接线

  - 对接麦克风扩展板与nodemcu-32s

  - 实际物理连接图

- 电源供电模式

| 电源 | 说明 |
| --- | --- |
| Nodemcu32s上的mini usb | 首先保证esp32的电力供应，剩余供给灯带（具有ubs通讯功能） |
| 麦克风板上的mini usb | 首先给灯带供电，剩余供给esp32（无usb通讯功能） |
| 灯带上的电源线 | 首先给灯带供电，剩余供给esp32 |

注：

  - 可以接一个或多个电源；

  - mini usb口一般不超过2安培；

  - 在实际工程中，一般只要接通灯带上的电源线，给与充足的电力就可以了

- 缺省程序的使用

【参考】

- 项目github地址

https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip

音乐灯带接入ESPHome（1）——常规设备

【操作步骤】

- 连接nodemcu的USB口到esphome运行设备上

- 构建新的esp32配置

- 在基础配置上，增加对应硬件信息

- UPLOAD固件与USB功率不够的问题

- 在HomeAssistant中配置esphome

- 使用演示

【参考】

- ESPHome操作视频

  - 《ESPHome——不编程，集成ESP8266》

  - 《使用NFC识别不同的ID卡》

- 参考配置

esphome:

name: esp32_music

platform: ESP32

board: nodemcu-32s

wifi:

……

logger:

api:

password: 'hachina'

ota:

password: 'hachina'

esp32_touch:

binary_sensor:

- platform: esp32_touch

name: "Touch Pad on ESP32"

pin: GPIO32

threshold: 1000

on_press:

then:

- light.toggle: LedsStrip

output:

- platform: ledc

id: output_gpio2

pin: GPIO2

light:

- platform: monochromatic

name: "Led on ESP32 Board"

output: output_gpio2

- platform: fastled_clockless

id: LedsStrip

chipset: NEOPIXEL

pin: GPIO21

num_leds: 60

name: "MUSIC LEDS"

effects:

- addressable_rainbow:

- addressable_color_wipe:

- addressable_scan:

- addressable_twinkle:

- addressable_random_twinkle:

- addressable_fireworks:

- addressable_flicker:

#  - platform: fastled_spi

#    id: LedsStrip

#    chipset: APA102

#    data_pin: GPIO21

#    clock_pin: GPIO17

#    num_leds: 60

#    rgb_order: BGR

#    name: "MUSIC LEDS"

#    effects:

#      - addressable_rainbow:

#      - addressable_color_wipe:

#      - addressable_scan:

#      - addressable_twinkle:

#      - addressable_random_twinkle:

#      - addressable_fireworks:

#      - addressable_flicker:

- ESPHome中配置TouchPad

https://esphome.io/components/binary_sensor/esp32_touch.html

- ESPHome中配置FastLED Light

https://esphome.io/components/light/fastled.html

音乐灯带接入ESPHome（2）

——增加音乐效果以及定制化

【操作步骤】

- 增加灯带的音乐效果

  - 下载必要的源代码

  - 修改配置文件

  - UPLOAD

- 接入不通规格的灯带(APA102 30led灯带)

- 通过服务调用控制智能灯的显示模式

【参考】

- 下载命令参考

git clone https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip

cp audio-reactive-led-strip/music_leds_esphome.h ~/esphome_config/

cp -r audio-reactive-led-strip/includes/ ~/esphome_config/

- ESPHome中配置FastLED Light

https://esphome.io/components/light/fastled.html

- 参考配置

esphome:

name: esp32_music

platform: ESP32

board: nodemcu-32s

includes:

- music_leds_esphome.h

- includes/FFT.h

- includes/ExpFilter.h

- includes/VisualEffect.h

- includes/gaussian_filter1d.h

……:

light:

- platform: fastled_clockless

id: LedsStrip

chipset: NEOPIXEL

pin: GPIO21

num_leds: 60

name: "MUSIC LEDS"

effects:

- addressable_rainbow:

- addressable_color_wipe:

- addressable_scan:

- addressable_twinkle:

- addressable_random_twinkle:

- addressable_fireworks:

- addressable_flicker:

- addressable_lambda:

name: Scroll with Music

update_interval: 0s

lambda: |-

music_leds.ShowFrame(MODE_SCROLL, &it);

- addressable_lambda:

name: Energy with Music

update_interval: 0s

lambda: |-

music_leds.ShowFrame(MODE_ENERGY, &it);

- addressable_lambda:

name: Spectrum with Music

update_interval: 0s

lambda: |-

music_leds.ShowFrame(MODE_SPECTRUM, &it);

Arduino与ESP硬件

【操作步骤】

- 下载安装Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- 增加esp8266与esp32开发库

- 连接ESP硬件，选择对应的硬件平台，选择COM口

- arduino编程语言，setup和loop函数

- 编写一个每秒闪烁一次led的固件程序

void setup() {

pinMode(2, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(2, HIGH);

delay(500);

digitalWrite(2, LOW);

delay(500);

}

【参考】

- ESP8266开发板管理器配置

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

- ESP32开发板管理器配置

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

音乐灯带音频处理过程与Arduino平台编译

【操作步骤】

- 音频处理过程

- 安装fastled库

- 在arduino中编译音乐灯带程序

| 程序 | 功能 |
| --- | --- |
| audio-reactive-led-strip.ino | Arduino平台主程序 |
| includes/ExpFilter.h | 平滑过滤器（一般用于时间维度） |
| includes/FFT.h | 快速傅里叶变换、mel频谱转换 |
| includes/gaussian_filter1d.h | 一维高斯模糊（一般用于空间维度） |
| includes/VisualEffect.h | 灯带虚拟效果的实现 |

【参考】

- Arduino的FastLED库

http://fastled.io/

- 音乐灯带的github地址

https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip