声音信号的采集与播放

【必要硬件】

- nodemcu-32s

- 麦克风扩展板(https://lw.hachina.io/)

- 耳机或耳机插口有源音箱

【操作步骤】

- 在Arduino环境中观察声音输入与波形

Arduino中麦克风信号采集程序

https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/blob/master/%E5%8F%82%E8%80%83%E6%96%87%E6%A1%A3%EF%BC%8821-30%EF%BC%89/example_24_audio_input/example_24_audio_input.ino

- 将PCM信号转化为模拟信号输出给喇叭

Arduino中PCM信号播放程序

https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/blob/master/%E5%8F%82%E8%80%83%E6%96%87%E6%A1%A3%EF%BC%8821-30%EF%BC%89/example_24_audio_output/example_24_audio_output.ino

【参考】

- 课程视频《Arduino与ESP硬件》

接入HomeAssistant的远程麦克风

【操作步骤】

- 硬件连接

- 在ESPHome中接入自定义的分布式麦克风程序

  - 下载distributed_microphone.h

https://raw.githubusercontent.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip/master/DistributedMicrophone/distributed_microphone.h

  - 生成ESPHome的yaml配置文件

  - 编译、UPLOAD

- 使用nc进行连接测试

- 接入HomeAssistant进行控制

【参考】

- ESPHome操作视频

  - 《ESPHome——不编程，集成ESP8266》

  - 《使用NFC识别不同的ID卡》

  - 《音乐灯带》

- 参考配置

esphome:

name: distributed_microphone

platform: ESP32

board: nodemcu-32s

includes:

- distributed_microphone.h

......

switch:

- platform: custom

lambda: |-

auto my_custom_switch = new MicrophoneSwitch();

App.register_component(my_custom_switch);

return {my_custom_switch};

switches:

name: "RemoteMic"

# a LED on GPIO17, optional for indicating microphone's state

output:

- platform: ledc

id: mic_led

pin: GPIO17

light:

- platform: monochromatic

name: "MicLight"

output: mic_led

default_transition_length: 0s

effects:

- strobe:

- ESPHome中自定义开关组件

https://esphome.io/components/switch/custom.html

使用远程麦克风——监听与录音

【架构】

【操作步骤】

- 安装pyaudio库
pip install pyaudio或sudo pip3 install pyaudio（linux下python3环境）

- 下载tcp4wave.py程序

https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip/blob/master/DistributedMicrophone/tcp4wave.py

- 运行tcp4wave.py

- 解释tcp4wave.py

【参考】

- pyaudio库

https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/

- wave库

https://docs.python.org/zh-cn/3/library/wave.html

给智能音箱配上远程麦克风

【操作步骤】

- 以前智能音箱必要环节回顾

- 本地麦克风

- SpeechRecongnition库

- Snowboy唤醒词服务

- 具有tts和媒体播放能力的HomeAssistant

- 配置HomeAssistant的conversation和intent_script组件

- 图灵机器人的API服务

- 阅读新的voice_assistant.py程序

https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip/blob/master/DistributedMicrophone/%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%9F%B3%E7%AE%B1/voice_assistant.py

https://github.com/zhujisheng/audio-reactive-led-strip/blob/master/DistributedMicrophone/%E6%99%BA%E8%83%BD%E9%9F%B3%E7%AE%B1/tcp_mic.py

- 程序下载与配置

- 演示

【参考】

- REMOTE_MIC_CONFIG配置说明

  - 当没有远程麦克风时，配置为：

REMOTE_MIC_CONFIG = []

  - 当有多个远程麦克风时，配置为：

REMOTE_MIC_CONFIG = [('IP1',port1, RemoteMicCB1), ('IP2',port2, RemoteMicCB2),…]

其中，IP和port是远程麦克风的IP地址与端口号，RemoteMicCB是状态指示函数

RemoteMicCB(0) 在进入等待唤醒时被调用

RemoteMicCB(1) 在被唤醒后被调用

RemoteMicCB(2) 在输入语音指令后被调用

- LOCAL_MIC_CONFIG配置说明

LOCAL_MIC_CONFIG=True 使用本地麦克风

LOCAL_MIC_CONFIG=False 不使用本地麦克风