全球卫星定位

【硬件准备】

- neo卫星定位模块与USB-TTL连接线

【操作步骤】

- 串口连接接收信息

- 一些基础知识

- u-center软件

  - 定位信息接收配置

  - 通讯协议

  - 配置串口输出内容与配置保存

NB-IOT

【硬件准备】

- Sim7000模块或其它NB-IOT模块

- nb-iot流量sim卡

- USB-TTL连接线

【操作步骤】

- nb-iot与gprs比较

- 模块硬件连接

- 网络连接操作

- tcp通讯操作

- 卫星定位操作

【参考】

一些常用的Sim7000模块AT指令

AT，通讯探测

AT+CSQ，获得信号强度。

AT+CPIN?，检查sim卡是否准备好

# 以下蓝色为nb-iot相关命令，绿色为grps相关命令

AT+CNMP=38，选择LTE网络，也就是4g网络

AT+CMNB=2，选择nb-iot网络

AT+NBSC=1，打开扰码

AT+CNMP=13，选择gprs网络

AT+CREG?，查询网络注册情况

AT+COPS?，查询运营商情况

AT+CGATT?，检查网络附着状态

AT+CGNAPN，检查可用的APN

AT+CSTT="xxxx"命令，设置APN（移动gprs固定为"CMNET"）

AT+CIICR，建立无线链路

AT+CIFSR，获得本机ip地址

AT+CDNSGIP=www.baidu.com，查询百度的ip地址

AT+CIPSHUT，关闭无线链路

# tcp通讯命令

AT+CIPSTART="TCP","120.25.224.249",9999

AT+CIPSEND，开始发送数据（要多次发送，需多次输入此命令），以0x1A结束

AT+CIPCLOSE，关闭tcp连接

# 卫星定位命令

AT+CGNSPWR=1，打开GNSS电源

AT+CGNSINF，获得卫星定位信息

AT+CGNSPWR=0，关闭GNSS电源

车载定位(1)—traccar安装与配置

【操作步骤】

- 安装并启动traccar服务器

unzip ./traccar-linux-64-4.5.zip

sudo ./traccar.run

sudo systemctl start traccar.service

- 打开网络访问控制

- 访问traccar管理页面，修改密码，增加设备

- 测试traccar

http://TraccarServer:5055/?id=123456&lat=12&lon=34

- 在HomeAssistant中配置traccar

device_tracker:

- platform: traccar

host: YourTraccarServerIPorName

username: admin

password: hachina

【参考】

- Traccar官网

https://www.traccar.org/

- HomeAssistant中traccar组件配置

https://www.home-assistant.io/components/traccar/

车载定位(2)—车载设备diy

【硬件准备】

- Sim7000模块

- Arduino开发板

- nb-iot sim卡

【操作步骤】

- 固件程序

https://github.com/zhujisheng/Home-Assistant-DIY/tree/master/%E5%8F%82%E8%80%83%E6%96%87%E6%A1%A3%EF%BC%8821-30%EF%BC%89/LocReport

- 硬件连接

- 程序修改、编译与upload

- 效果

【参考】

- 下载github项目子目录的工具页面

https://minhaskamal.github.io/DownGit/#/home